永嘉县10月份垃圾河道

水质检测报告（58条）

Test  Report

编号：2016水607

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县垃圾河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别               抽样检测

报 告 日 期          2016年10月28日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2016水607

共7页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2016.10.12-26 | 采 样 人 | 于富国、徐恩伟 |
| 检验/检测场所 | 溶解氧、透明度现场检测 高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 58个 |
| 检验/检测环境 | 室温20℃-25℃ 湿度50%-60% | 检验/检测日期 | 2016.10.12-27 |
| 检验/检测项目 | 溶解氧、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |  |  |
| 检验/检测依据 | 水质 溶解氧的测定 电化学法 HJ 506-2009 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2006年） |  |  |
| 检验/检测设备 | 溶解氧测定仪YSI-58 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |  |  |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2016年10月12日至26日对永嘉县58条垃圾河道进行采样监测，监测结果见2-7页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检测：              审核：             批准：

浙江省第十一地质大队

检 验/检 测 报 告

第2页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上塘中心城区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162799 | 1 | 鹅浦河 | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | / | 劣Ⅴ类 | 5.36 | 1.60 | 2.50 | 0.29 | 32 |
| 二 | 北城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162800 | 2 | 路口溪 | 28°10′42.2″ | 120°40′28.8″ | / | Ⅲ类 | 7.27 | 0.97 | 0.12 | 0.12 | 78 |
| S162801 | 3 | 戈田浦 | 28°9′30.8″ | 120°40′52″ | / | 劣Ⅴ类 | 1.94 | 6.18 | 11.36 | 1.34 | 72 |
| S162802 | 4 | 大亨溪 | 28°11′24.1″ | 120°38′56.5″ | / | Ⅲ类 | 7.63 | 0.53 | 0.11 | 0.12 | 85 |
| S162803 | 5 | 杭郭溪 | 28°10′44.4″ | 120°40′18.4″ | / | Ⅲ类 | 6.89 | 2.08 | 0.12 | 0.18 | 76 |
| 三 | 三江商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162804 | 6 | G104挂彩 纵河 | 28°2′11″ | 120°44′31″ | / | Ⅱ类 | 8.35 | 1.60 | 0.14 | 0.09 | 65 |
| S162805 | 7 | 中村纵河 | 28°2′12″ | 120°44′12″ | / | Ⅱ类 | 9.07 | 2.89 | 0.24 | 0.05 | 55 |
| S162806 | 8 | 梅园浦 | 28°2′29″ | 120°42′58″ | / | Ⅱ类 | 7.65 | 0.94 | 0.18 | 0.07 | 70 |

第3页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S162807 | 9 | 长岙浦 | 28°2′37″ | 120°42′4″ | / | Ⅱ类 | 8.72 | 2.61 | 0.50 | 0.10 | 55 |
| S162808 | 10 | 后江河 | 28°3′17″ | 120°41′22″ | / | Ⅴ类 | 7.00 | 3.40 | 1.68 | 0.21 | 33 |
| S162809 | 11 | 浦东河 | 28°3′1″ | 120°41′8″ | / | Ⅳ类 | 7.80 | 3.54 | 1.18 | 0.19 | 33 |
| S162810 | 12 | 浦东港儿河 | 28°2′44″ | 120°41′8″ | / | 劣Ⅴ类 | 6.01 | 5.66 | 3.68 | 0.57 | 40 |
| S162811 | 13 | 江头河 | 28°3′10″ | 120°40′44.8″ | / | 劣Ⅴ类 | 6.24 | 3.74 | 2.09 | 0.23 | 58 |
| S162812 | 14 | 罗溪河 | 28°4′27″ | 120°43′11″ | / | Ⅲ类 | 8.56 | 1.75 | 0.47 | 0.10 | 35 |
| S162813 | 15 | 北岙河 | 28°4′47″ | 120°43′3″ | / | Ⅱ类 | 9.27 | 1.25 | 0.16 | 0.03 | 50 |
| S162814 | 16 | 缪北河道 | 28°5′9″ | 120°42′33″ | / | Ⅳ类 | 6.46 | 2.06 | 1.14 | 0.12 | 40 |
| S162815 | 17 | 黄岙河 | 28°5′28″ | 120°42′1″ | / | 劣Ⅴ类 | 6.75 | 3.69 | 1.98 | 0.53 | 37 |
| S162816 | 18 | 箬岙底河 | 28°6′35″ | 120°42′32″ | / | Ⅲ类 | 8.86 | 3.35 | 0.59 | 0.13 | 45 |
| S162817 | 19 | 箬岙河 | 28°6′50″ | 120°42′37″ | / | Ⅳ类 | 7.07 | 2.40 | 1.21 | 0.16 | 45 |
| 四 | 桥头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162818 | 20 | 坦头溪 | 28°10′15″ | 120°28′50″ | / | Ⅱ类 | 7.15 | 1.19 | 0.37 | 0.08 | >60 |

第4页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S162819 | 21 | 窑底河 | 28°10′24.6″ | 120°27′58″ | / | Ⅲ类 | 6.64 | 1.61 | 0.89 | 0.15 | 38 |
| 五 | 桥下镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162820 | 22 | 小京岙 至岩下 | 28°8′22″ | 120°33′60″ | / | Ⅱ类 | 7.89 | 0.78 | 0.15 | 0.05 | 60 |
| S162821 | 23 | 小京岙溪 | 28°8′56″ | 120°34′31″ | / | Ⅱ类 | 7.75 | 0.78 | 0.05 | 0.09 | 75 |
| S162822 | 24 | 梅岙溪 | 28°6′43″ | 120°34′43″ | / | Ⅱ类 | 6.57 | 1.50 | 0.30 | 0.09 | 26 |
| S162823 | 25 | 六岙河道 | 28°5′47″ | 120°35′49″ | / | Ⅲ类 | 6.02 | 1.43 | 0.27 | 0.13 | 20 |
| S162824 | 26 | 西溪下游段 | 28°10′8″ | 120°33′12″ | / | Ⅱ类 | 8.32 | 0.62 | 0.04 | 0.09 | 85 |
| S162825 | 27 | 玩具市场 桥边段 | 28°7′50″ | 120°33′37″ | / | Ⅱ类 | 6.53 | 1.12 | 0.25 | 0.07 | 28 |
| 六 | 岩头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162826 | 28 | 鲤溪河 | 28°24′27″ | 120°46′20″ | / | Ⅲ类 | 7.23 | 1.37 | 0.37 | 0.15 | >100 |
| S162827 | 29 | 张溪溪 | 28°25′28″ | 120°46′13″ | / | Ⅱ类 | 7.37 | 0.78 | 0.05 | 0.08 | >100 |
| S162828 | 30 | 苍坡溪 | 28°20′43.4″ | 120°44′8.5″ | / | Ⅱ类 | 7.21 | 1.31 | 0.05 | 0.04 | 80 |
| S162829 | 31 | 五尺溪 | 28°20′45″ | 120°44′8″ | / | Ⅱ类 | 7.08 | 0.57 | 0.03 | 0.09 | >100 |

第5页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 沙头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162830 | 32 | 大楠溪 | 28°15′05″ | 120°44′02″ | / | Ⅱ类 | 7.36 | 0.81 | 0.02 | 0.06 | 72 |
| S162831 | 33 | 小楠溪 | 28°15′50″ | 120°42′29″ | / | Ⅱ类 | 8.34 | 0.73 | 0.12 | 0.07 | 52 |
| S162832 | 34 | 楠溪江 （河口段） | 28°3′37.8″ | 120°40′37.0″ | / | Ⅲ类 | 6.75 | 2.09 | 0.76 | 0.14 | 64 |
| S162833 | 35 | 花坦溪 | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | / | Ⅱ类 | 7.39 | 0.81 | 0.05 | 0.07 | 78 |
| S162834 | 36 | 古庙溪 | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | / | Ⅱ类 | 7.47 | 0.45 | <0.02 | 0.04 | 85 |
| 八 | 枫林镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162835 | 37 | 狮溪溪 | 28°19′44.5″ | 120°46′46.8″ | / | Ⅱ类 | 7.25 | 1.18 | 0.15 | 0.09 | 80 |
| S162836 | 38 | 枫孤溪 | 28°18′29.6″ | 120°45′59.4″ | / | Ⅱ类 | 7.45 | 0.81 | 0.10 | 0.09 | 82 |
| 九 | 岩坦镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162837 | 39 | 岩坦溪（黄南口-溪口段） | 28°26′4″ | 120°43′11″ | / | Ⅱ类 | 7.68 | 0.70 | 0.03 | 0.06 | >100 |
| S162838 | 40 | 闪坑溪 | 28°28′47″ | 120°42′36″ | / | Ⅱ类 | 7.51 | 0.70 | 0.07 | 0.07 | 85 |
| S162839 | 41 | 深龙溪 | 28°30′16″ | 120°38′00″ | / | Ⅱ类 | 7.77 | 0.67 | <0.02 | 0.06 | >100 |

第6页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 鹤盛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162840 | 42 | 蓬一村河 （玉带溪） | 28°22′9.3″ | 120°49′0.5″ | / | Ⅱ类 | 6.68 | 0.50 | 0.04 | 0.09 | 75 |
| 十一 | 东城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162841 | 43 | 陡门溪 | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | / | Ⅱ类 | 7.53 | 1.30 | 0.10 | 0.07 | 82 |
| S162842 | 44 | 陈岙河 | 28°9′40″ | 120°43′57.6″ | / | Ⅲ类 | 6.64 | 2.94 | 0.17 | 0.12 | 49 |
| S162843 | 45 | 陡门河 （敬仁） | 28°10′9.9″ | 120°44′17.3″ | / | Ⅱ类 | 7.91 | 0.81 | 0.05 | 0.03 | 81 |
| S162844 | 46 | 河底河 | 28°9′39.8″ | 120°43′15.4″ | / | Ⅳ类 | 5.21 | 3.92 | 1.30 | 0.18 | 56 |
| 十二 | 南城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162845 | 47 | 下塘溪 | 28°8′17.8″ | 120°41′39.4″ | / | Ⅴ类 | 2.16 | 3.71 | 0.90 | 0.21 | 75 |
| S162846 | 48 | 西巷河 | 28°8′25.6″ | 120°41′35.6″ | / | 劣Ⅴ类 | 1.92 | 6.26 | 8.89 | 0.91 | 46 |
| S162847 | 49 | 电大浦 | 28°8′48.9″ | 120°40′13.2″ | / | 劣Ⅴ类 | 5.26 | 3.74 | 5.42 | 1.42 | 28 |
| S162848 | 50 | 永中浦 | 28°9′11.6″ | 120°40′21.7″ | / | 劣Ⅴ类 | 2.16 | 10.26 | 10.01 | 0.89 | 28 |
| S162849 | 51 | 戈田浦 | 28°9′8.1″ | 120°41′2.8″ | / | 劣Ⅴ类 | 2.29 | 5.17 | 9.24 | 0.72 | 68 |

第7页

| 分析编号 | 序号 |  | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三 | 乌牛街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162850 | 52 |  | 乌牛溪 | 28°3′31″ | 120°48′31″ | / | Ⅲ类 | 8.16 | 1.91 | 0.39 | 0.13 | 37 |
| S162851 | 53 |  | 河口岙支河 | 28°4′12″ | 120°48′17″ | / | Ⅳ类 | 7.85 | 3.04 | 1.35 | 0.22 | 27 |
| S162852 | 54 |  | 王宅、孙宅至西垟支河 | 28°2′10″ | 120°47′31″ | / | 劣Ⅴ类 | 8.03 | 6.17 | 4.06 | 0.39 | 35 |
| 十四 | 黄田街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162853 | 55 |  | 江边河 | 28°6′40″ | 120°41′44″ | / | 劣Ⅴ类 | 5.96 | 4.86 | 3.20 | 0.51 | 42 |
| 十五 | 瓯北街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S162854 | 56 |  | 塘头河 | 28°2′54″ | 120°38′43.7″ | / | 劣Ⅴ类 | 2.17 | 10.11 | 16.81 | 1.04 | 34 |
| S162855 | 57 |  | 小东浦 | 28°2′46.9″ | 120°39′15.7″ | / | 劣Ⅴ类 | 2.11 | 14.62 | 29.75 | 3.02 | 23 |
| S162856 | 58 |  | 安丰溪 | 28°4′21.3″ | 120°36′59″ | / | 劣Ⅴ类 | 7.31 | 1.56 | 16.23 | 0.16 | 68 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：                             校核：                        日期：

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域58条垃圾河道类别分析

1.上塘中心城区管委会共1条河道，鹅浦河为劣Ⅴ类水。

2.北城街道共4条河道，其中戈田浦（北城）为劣Ⅴ类水；路口溪、大亨溪、杭郭溪为Ⅲ类水。

3.三江商务区共14条河道，其中G104挂彩纵河、中村纵河、梅园浦、长岙河、北岙河为Ⅱ类水；后江河为Ⅴ类水；浦东河、缪北河道、箬岙河为Ⅳ类水；浦东港儿河、江头河、黄岙河为劣Ⅴ类水；罗溪河、箬岙底河为Ⅲ类水。

4.桥头镇共2条河道，其中坦头溪为Ⅱ类水；岙底坑为Ⅲ类水。

5.桥下镇共6条河道，其中小京岙至岩下、小京岙溪、梅岙河、西溪下游段、玩具市场桥边段为Ⅱ类水；六岙河道为Ⅲ类水。

6.岩头镇共4条河道，其中鲤溪河为Ⅲ类水；张溪溪、苍坡溪、五尺溪为Ⅱ类水。

7.沙头镇共5条河道，其中大楠溪、小楠溪、花坦溪、古庙溪为Ⅱ类水；楠溪江（河口段）为Ⅲ类水。

8.枫林镇共2条河道，其中狮溪溪、枫孤溪为Ⅱ类水。

9.岩坦镇共3条河道，其中岩坦溪（黄南口-溪口段）、闪坑溪、深龙溪为Ⅱ类水。

10.鹤盛镇共1条河道，其中蓬一村河为Ⅱ类水。

11.东城街道共4条河道，其中陡门溪、陡门河（敬仁）为Ⅱ类水；陈岙河为Ⅲ类水；河底河为Ⅳ类水。

12.南城街道共5条河，其中下塘溪为Ⅴ类水；西巷河、电大浦、永中浦、戈田浦（南城）为劣Ⅴ类水。

13.乌牛街道共3条河道，其中乌牛溪为Ⅲ类水；河口岙支河为Ⅳ类水；王宅、孙宅至西垟支河为劣Ⅴ类水。

14.黄田街道共1条河道，其中江边河为劣Ⅴ类水。

15.瓯北街道共3条河道，其中塘头河、小东浦、安丰溪为劣Ⅴ类水。

三、10月份永嘉县垃圾河道水质检测数据总结

2016年10月份永嘉县58条“河长制”河道，其中：

Ⅱ类水26条：三江商务区5条，桥头镇1条，桥下镇5条，岩头镇3条，沙头镇4条，枫林镇2条，岩坦镇3条，鹤盛镇1条，东城街道2条，占45%。

Ⅲ类水11条：北城街道3条，三江商务区2条，桥头镇1条，桥下镇1条，岩头镇1条，沙头镇1条，东城街道1条，乌牛街道1条，占19%。

Ⅳ类水5条：三江商务区3条，东城街道1条，乌牛街道1条，占9%。

Ⅴ类水2条：三江商务区1条，南城街道1条，占3%。

劣Ⅴ类水14条：上塘中心城区管委会1条，北城街道1条，三江商务区3条，南城街道4条，乌牛街道1条，黄田街道1条，瓯北街道3条，占24%。