永嘉县4月份黑臭河道

水质检测报告（37条）

Test  Report

编号：2017水348

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县黑臭河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别               抽样检测

报 告 日 期          2017年04月27日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2017水348

共5页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2017.04.13-19 | 采 样 人 | 于富国 周国榜 |
| 检验/检测场所 | 溶解氧、透明度现场检测 高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 37个 |
| 检验/检测环境 | 室温20℃-25℃ 湿度50%-60% | 检验/检测日期 | 2017.04.13-20 |
| 检验/检测项目 | 溶解氧、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |  |  |
| 检验/检测依据 | 水质 溶解氧的测定 电化学法 HJ 506-2009 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2006年） |  |  |
| 检验/检测设备 | 溶解氧测定仪YSI-58 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |  |  |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2017年04月13日至19日对永嘉县37条黑臭河道进行采样监测，监测结果见2-5页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检测：             审核：               批准：

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共5页 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 一 | 三江商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172137 | 1 | 芦田河 | 28°6′2″ | 120°41′59″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 8.82 | 5.90 | 0.42 | 0.22 | 33 |
| S172138 | 2 | 江头蛋河 | 28°2′53.67″ | 120°40′39″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 1.45 | 11.8 | 13.0 | 1.46 | 57 |
| 二 | 桥头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172139 | 3 | 仁堂河 | 28°10′10″ | 120°28′28″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 7.17 | 1.40 | 0.12 | 0.11 | 46 |
| S172140 | 4 | 菇溪 | 28°9′28″ | 120°29′8″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 10.04 | 2.54 | 0.25 | 0.11 | 27 |
| S172141 | 5 | 横方浃 | 28°10′46″ | 120°28′24″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.57 | 6.22 | 4.24 | 0.34 | >40 |
| S172142 | 6 | 新浦河 | 28°9′19″ | 120°29′14″ | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 9.69 | 4.12 | 4.18 | 0.32 | >30 |
| S172143 | 7 | 石马岙河 | 28°9′50″ | 120°29′10″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.85 | 2.54 | 1.69 | 0.15 | 44 |
| S172144 | 8 | 底新村河 | 28°10′32″ | 120°28′23″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 8.48 | 4.90 | 0.41 | 0.27 | >37 |
| 三 | 东城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172145 | 9 | 山仓河 园区段 | 28°9′28.6″ | 120°44′37.3″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 4.75 | 10.6 | 17.2 | 4.24 | 35 |

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共5页 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 四 | 南城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172146 | 10 | 中塘溪 | 28°8′40.6″ | 120°39′54.2″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 11.19 | 5.72 | 0.11 | 0.18 | >65 |
| S172147 | 11 | 下堡河 | 28°9′1.3″ | 120°40′34.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 3.69 | 3.28 | 2.39 | 0.42 | 50 |
| 五 | 乌牛街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172148 | 12 | 芦池河 | 28°1′54″ | 120°47′15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 0.93 | 7.92 | 11.6 | 1.02 | 43 |
| S172149 | 13 | 新庄支河 | 28°3′6″ | 120°47′51″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.25 | 7.70 | 2.96 | 1.13 | 45 |
| S172150 | 14 | 黄坑支河 | 28°3′30″ | 120°48′21″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.44 | 8.40 | 7.13 | 0.24 | 42 |
| S172151 | 15 | 西湾支河 | 28°1′32″ | 120°46′52″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 0.26 | 10.3 | 22.0 | 1.77 | 32 |
| 六 | 黄田街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172152 | 16 | 万寿河 | 28°5′3″ | 120°41′15″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.87 | 10.7 | 7.35 | 0.49 | 45 |
| S172153 | 17 | 千东河 | 28°4′5″ | 120°41′1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 1.94 | 15.0 | 18.7 | 1.81 | 37 |
| 七 | 瓯北街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172154 | 18 | 马岙浦 | 28°3′31.5″ | 120°37′45.5″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 5.52 | 8.07 | 9.88 | 1.05 | 36 |

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共5页 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S172155 | 19 | 珠岙河 | 28°3′18.4″ | 120°38′29.1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 4.82 | 10.4 | 14.3 | 0.96 | 34 |
| S172156 | 20 | 后垟浦 | 28°2′43.8″ | 120°37′58.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 3.40 | 30.0 | 38.5 | 3.29 | 27 |
| S172157 | 21 | 浦西河 | 28°2′52.4″ | 120°37′20.4″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 1.75 | 7.04 | 4.87 | 0.42 | 31 |
| S172158 | 22 | 龙新河 （创新社区） | 28°2′31.6″ | 120°39′12.1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.24 | 19.6 | 39.4 | 2.81 | 16 |
| S172159 | 23 | 龙新河 （昌新路） | 28°2′35.9″ | 120°38′33.5″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.62 | 29.0 | 47.4 | 4.34 | 20 |
| S172160 | 24 | 罗浦礁大河 | 28°3′21.9″ | 120°37′4.7″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.34 | 10.2 | 13.9 | 1.40 | 32 |
| S172161 | 25 | 罗浮浦 | 28°2′36.5″ | 120°39′13.1″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 9.05 | 12.7 | 20.5 | 1.70 | 21 |
| S172162 | 26 | 白水浦 | 28°3′46.5″ | 120°38′14.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 3.51 | 5.43 | 4.99 | 0.51 | 33 |
| S172163 | 27 | 后周浦 | 28°4′16.2″ | 120°36′33.4″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 9.35 | 6.55 | 4.30 | 0.43 | 22 |
| S172164 | 28 | 丁礁浦 | 28°3′35″ | 120°36′23.2″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 9.58 | 28.9 | 55.8 | 4.03 | >20 |
| S172165 | 29 | 东村浦 | 28°4′17.1″ | 120°37′5.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 5.83 | 9.53 | 7.98 | 0.68 | 38 |

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共5页 第5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S172166 | 30 | 张堡浦北 | 28°2′58.1″ | 120°36′28.6″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.64 | 13.4 | 36.5 | 1.91 | 34 |
| S172167 | 31 | 张堡浦南 | 28°3′50.8″ | 120°37′2.0″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.27 | 19.3 | 27.0 | 2.72 | 37 |
| S172168 | 32 | 堡一浦 （礁张浦） | 28°3′5.6″ | 120°36′6.7″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 6.34 | 4.32 | 0.05 | 0.36 | 34 |
| S172169 | 33 | 礁头浦 | 28°4′12.4″ | 120°36′19.0″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 9.73 | 8.69 | 7.24 | 0.52 | 35 |
| S172170 | 34 | 礁下浦 | 28°3′38.3″ | 120°36′29.9″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 9.16 | 11.2 | 17.7 | 1.25 | 37 |
| S172171 | 35 | 上河浦 | 28°2′35.7″ | 120°36′36.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.19 | 20.6 | 31.3 | 2.64 | 21 |
| S172172 | 36 | 罗浦礁大河 | 28°3′43.0″ | 120°36′39.0″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 8.77 | 10.2 | 10.3 | 0.80 | 36 |
| S172173 | 37 | 北二河 | 28°3′54.9″ | 120°37′3.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.75 | 14.6 | 39.4 | 1.74 | 36 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表： 校核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域37条黑臭河道类别分析

1.三江商务区共2条河道，其中芦田河为Ⅳ类水；、江头蛋河为劣Ⅴ类水。

2.桥头镇共6条河道，其中仁堂河、菇溪为Ⅲ类水；底新村河为Ⅳ类水；石马岙溪为Ⅴ类水；横方浃、新浦河为劣Ⅴ类水。

3.东城街道共1条河道，其中山仓河园区段为劣Ⅴ类水。

4.南城街道共2条河道，其中中塘溪为Ⅲ类水；下堡河为劣Ⅴ类水。

5.乌牛街道共4条河道，其中芦池河、新庄支河、黄坑支河、西湾支河为劣Ⅴ类水。

6.黄田街道共2条河道，其中万寿河为Ⅴ类水；千东河为劣Ⅴ类水。

7.瓯北街道共20条河道，其中堡一浦（礁张浦）为Ⅴ类水；马岙浦、珠岙河、后垟浦、浦西河、龙新河（创新社区）、龙新河（昌新路）、罗浦礁大河（江北）、罗浮浦、白水浦、后周浦、丁礁浦、东村浦、张堡浦北、张堡浦、礁头浦、礁下浦、上河浦、罗浦礁大河（东瓯）、北二河为劣Ⅴ类水。

三、4月份永嘉县黑臭河道水质检测数据总结

2017年04月份永嘉县37条黑臭河道，其中：

Ⅲ类水3条：桥头镇2条，南城街道1条占8%。

Ⅳ类水2条：三江商务区1条，桥头镇1条，占5%。

Ⅴ类水2条：桥头镇1条，瓯北街道1条，占5%。

劣Ⅴ类水30条：三江商务区1条，桥头镇2条，东城街道1条，南城街道1条，乌牛街道4条，黄田街道2条，瓯北街道19条，占81%。

较之上月，本月7条河道水质变好,17条河道水质不变,13条河道水质变差,其中桥头镇1条，东城街道1条，乌牛街道1条，黄田街道1条，瓯北街道9条。