永嘉县6月份县级以上河道

水质检测报告（62条）

Test  Report

编号：2017水553

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县县级河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别               抽样检测

报 告 日 期          2017年06月30日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2017水553

共8页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2017.06.12-06.23 | 采 样 人 | 于富国、周国榜 |
| 检验/检测场所 | 溶解氧、透明度现场检测 高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 62个 |
| 检验/检测环境 | 室温20℃-25℃ 湿度50%-60% | 检验/检测日期 | 2017.06.12-24 |
| 检验/检测项目 | 溶解氧、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |  |  |
| 检验/检测依据 | 水质 溶解氧的测定 电化学法 HJ 506-2009 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2006年） |  |  |
| 检验/检测设备 | 溶解氧测定仪YSI-58 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |  |  |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2017年06月12日至23日对永嘉县62条市县级河道进行采样监测，监测结果见2-8页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检测：             审核：             批准：

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 一 | 上塘中心城区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172986 | 1 | 鹅浦溪 | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 4.93 | 4.10 | 1.45 | 0.32 | 43 |
| 二 | 三江商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172987 | 2 | 半岭溪 （罗溪河） | 28°4′27″ | 120°43′11″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 6.99 | 2.78 | 0.82 | 0.14 | 44 |
| S172988 | 3 | 罗东河 | 28°4′32″ | 120°43′13″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.27 | 1.10 | 0.83 | 0.13 | 37 |
| 三 | 桥头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172989 | 4 | 菇溪 | 28°04′25″ | 120°43′14″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.11 | 2.18 | 0.54 | 0.13 | 35 |
| S172990 | 5 | 坦头溪 | 28°5′11″ | 120°43′15″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.99 | 2.28 | 0.43 | 0.10 | 38 |
| S172991 | 6 | 瓯江 （桥头段） | 28°8′17″ | 120°32′15″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.09 | 2.48 | 0.14 | 0.10 | 28 |
| 四 | 桥下镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172992 | 7 | 昆阳溪 | 28°20′26″ | 120°43′21″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 10.11 | 7.77 | 0.22 | 0.24 | 31 |
| S172993 | 8 | 西溪 | 28°20′47″ | 120°43′17″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.84 | 1.80 | <0.02 | 0.09 | 85 |
| S172994 | 9 | 徐岙溪 | 28°18′43″ | 120°43′20″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.47 | 4.43 | 0.20 | 0.09 | 42 |

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S172995 | 10 | 樟岙溪 | 28°38′13″ | 120°43′19″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.07 | 4.10 | 0.21 | 0.09 | 56 |
| S172996 | 11 | 小京岙溪 | 28°16′5″ | 120°43′16″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.08 | 2.10 | 0.07 | 0.09 | 55 |
| 五 | 岩头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S172997 | 12 | 五尺溪 | 28°03′55″ | 120°43′31″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 10.14 | 3.80 | 0.21 | 0.10 | 65 |
| S172998 | 13 | 横坑溪 | 28°04′10″ | 120°43′30″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.16 | 3.43 | 0.21 | 0.09 | 31 |
| S172999 | 14 | 龙溪 | 28°04′10″ | 120°43′32″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.45 | 4.27 | 0.27 | 0.10 | 58 |
| 六 | 沙头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173000 | 15 | 花坦溪 | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.35 | 2.93 | 0.12 | 0.07 | 34 |
| S173001 | 16 | 楠溪江 （河口段） | 28°10′55.8″ | 120°44′38.4″ | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 7.17 | 2.80 | 0.25 | 0.10 | 26 |
| S173002 | 17 | 古庙溪 | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.51 | 2.43 | 0.06 | 0.04 | 40 |
| 七 | 枫林镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173003 | 18 | 枫孤溪 | 28°19′45″ | 120°43′36″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 9.94 | 2.68 | 1.25 | 0.21 | 27 |

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 八 | 岩坦镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173004 | 19 | 楠溪江 （大楠溪） | 28°15′05″ | 120°44′02″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.06 | 2.77 | 0.06 | 0.05 | 40 |
| S173005 | 20 | 张溪 | 28°25′28″ | 120°46′13″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.71 | 1.95 | 0.05 | 0.08 | >35 |
| S173006 | 21 | 大源溪 | 28°25′32″ | 120°42′35″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.00 | 1.93 | 0.05 | 0.08 | >57 |
| S173007 | 22 | 岩坦溪 | 28°25′31″ | 120°43′11″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.22 | 1.68 | 0.04 | 0.07 | >105 |
| S173008 | 23 | 山早溪 | 28°25′00″ | 120°43′9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.99 | 1.93 | <0.02 | 0.05 | >70 |
| S173009 | 24 | 潘坑溪 （佳溪） | 28°28′31″ | 120°33′46″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.37 | 2.27 | 0.07 | 0.10 | 82 |
| S173010 | 25 | 深龙溪 （聋耳溪） | 28°30′16″ | 120°38′00″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.82 | 1.80 | <0.02 | 0.04 | >68 |
| 九 | 大若岩镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173011 | 26 | 水云溪 | 28°3′47″ | 120°43′28″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.00 | 3.80 | 0.89 | 0.08 | 61 |
| S173012 | 27 | 藤溪 | 28°8′7″ | 120°43′29″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.98 | 3.77 | 0.02 | 0.07 | 42 |
| 十 | 碧莲镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173013 | 28 | 山坑溪 | 28°10′15″ | 120°43′24″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.49 | 4.97 | 0.21 | 0.10 | 47 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S173014 | 29 | 澄田溪 | 28°8′56″ | 120°43′22″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.08 | 4.73 | 0.20 | 0.11 | 42 |
| S173015 | 30 | 茗岙溪 | 28°10′8″ | 120°43′23″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 10.14 | 7.07 | 0.17 | 0.16 | 45 |
| 十一 | 巽宅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173016 | 31 | 楠溪江 （小楠溪） | 28°11′11″ | 120°43′27″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.82 | 4.85 | 0.61 | 0.08 | 62 |
| S173017 | 32 | 石染溪 | 28°13′9″ | 120°43′26″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.64 | 4.80 | 0.19 | 0.08 | 56 |
| S173018 | 33 | 金溪 | 28°16′1″ | 120°43′25″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.39 | 5.27 | 0.23 | 0.14 | 45 |
| 十二 | 鹤盛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173019 | 34 | 鹤盛溪 （东皋溪） | 28°04′8″ | 120°43′33″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.79 | 4.93 | 0.27 | 0.12 | 47 |
| S173020 | 35 | 大矼溪 | 28°04′5″ | 120°43′35″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.33 | 4.80 | 0.30 | 0.10 | 51 |
| S173021 | 36 | 岩上溪 | 28°06′9″ | 120°43′34″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.21 | 3.82 | 0.15 | 0.08 | 42 |
| 十三 | 东城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173022 | 37 | 陡门溪 | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.45 | 2.93 | 0.04 | 0.12 | 45 |

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 十四 | 南城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173023 | 38 | 中塘溪 | 28°8′40.6″ | 120°39′54″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.44 | 2.10 | <0.02 | 0.14 | >33 |
| S173024 | 39 | 下塘溪 | 28°8′17″ | 120°41′39″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.47 | 2.60 | 0.07 | 0.12 | 58 |
| S173025 | 40 | 新民河 | 28°7′55″ | 120°44′1.7″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 6.41 | 2.78 | 0.41 | 0.20 | 58 |
| 十五 | 乌牛街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173026 | 41 | 乌牛溪 | 28°3′31″ | 120°48′31″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 8.99 | 3.13 | 0.05 | 0.18 | 40 |
| S173027 | 42 | 西岙溪 | 28°6′7″ | 120°48′05″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.09 | 2.27 | <0.02 | 0.08 | 60 |
| S173028 | 43 | 横屿河 | 28°4′40″ | 120°48′20″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.62 | 3.18 | 0.03 | 0.14 | 47 |
| S173029 | 44 | 下庵溪坑 | 28°6′6″ | 120°48′1″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.76 | 2.52 | <0.02 | 0.09 | >65 |
| 十六 | 黄田街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173030 | 45 | 洞桥浦 | 28°9′45″ | 120°41′22″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 9.42 | 4.60 | 0.04 | 0.30 | 22 |
| S173031 | 46 | 千东河 | 28°4′5″ | 120°41′1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 4.73 | 5.77 | 3.22 | 0.40 | 34 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S173032 | 47 | 雅林浦 | 28°4′6″ | 120°41′41″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 6.08 | 8.43 | 1.82 | 0.21 | 34 |
| 十七 | 瓯北街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173033 | 48 | 罗浦礁大河 | 28°3′22″ | 120°37′5″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.03 | 3.40 | 3.26 | 0.66 | 25 |
| S173034 | 49 | 张堡浦 | 28°2′49″ | 120°36′13.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.91 | 3.85 | 4.67 | 0.38 | 38 |
| S173035 | 50 | 浦西河 | 28°2′52″ | 120°37′20″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 2.51 | 3.40 | 3.78 | 0.35 | 44 |
| S173036 | 51 | 后垟浦 | 28°2′43″ | 120°37′58″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 4.16 | 16.4 | 34.6 | 2.92 | 37 |
| S173037 | 52 | 礁头浦 | 28°4′12″ | 120°36′19″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 8.41 | 1.98 | 1.65 | 0.17 | 25 |
| S173038 | 53 | 后周浦 | 28°4′16.2″ | 120°36′33.4″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.53 | 2.35 | 2.17 | 0.22 | 28 |
| S173039 | 54 | 礁下浦 | 28°3′38″ | 120°36′29.9″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.79 | 1.60 | 2.78 | 0.27 | 26 |
| S173040 | 55 | 上河浦 | 28°2′35.7″ | 120°36′36″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.88 | 4.61 | 4.07 | 0.47 | 38 |
| S173041 | 56 | 白水浦 | 28°3′46.5″ | 120°38′14.2″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 5.11 | 3.60 | 0.77 | 0.11 | 40 |
| S173042 | 57 | 芦桥浦 （珠岙河） | 28°2′33″ | 120°39′6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.35 | 3.27 | 2.01 | 0.09 | 44 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S173043 | 58 | 龙新河 | 28°2′35″ | 120°38′33″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.36 | 3.55 | 3.90 | 0.20 | 42 |
| S173044 | 59 | 罗浮浦 | 28°2′37″ | 120°39′13″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.13 | 4.61 | 7.06 | 0.60 | 37 |
| S173045 | 60 | 三闸湖 | 28°2′15″ | 120°36′41″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 9.05 | 3.25 | 0.77 | 0.19 | 54 |
| S173046 | 61 | 小东浦 | 28°2′46″ | 120°39′15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 5.55 | 5.07 | 7.92 | 0.61 | 28 |
| 十八 | 金溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173047 | 62 | 洪源溪 | 28°13′6″ | 120°43′18″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.76 | 4.77 | 0.26 | 0.11 | 48 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表： 校核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域62条县级以上河道类别分析

1.上塘中心城区管委会共1条河道，鹅浦溪为Ⅴ类水。

2.三江商务区共2条河道，其中半岭溪（罗溪河）、罗东河为Ⅲ类水。

3.桥头镇共3条河道，其中坦头溪、瓯江为Ⅱ类水；菇溪为Ⅲ类水。

4.桥下镇共5条河道，其中西溪下游段、小京岙溪为Ⅱ类水；徐岙溪、樟岙溪为Ⅲ类水；昆阳溪为Ⅳ类水。

5.岩头镇共3条河道，其中五尺溪、横坑溪为Ⅱ类水；龙溪为Ⅲ类水。

6.沙头镇共3条河道，其中花坦溪、古庙溪、楠溪江（河口段）为Ⅱ类水。

7.枫林镇共1条河道，其中枫孤溪为Ⅳ类水。

8. 岩坦镇共7条河道，其中大楠溪江、张溪、大源溪、岩坦溪、山早溪、潘坑溪、深龙溪为Ⅱ类水。

9.大若岩镇共2条河道，其中水云溪为Ⅲ类水；藤溪为Ⅱ类水。

10.碧莲镇共3条河道，其中山坑溪、澄田溪为Ⅲ类水；茗岙溪为Ⅳ类水。

11.巽宅镇共3条河道，其中小楠溪江、石染溪、金溪为Ⅲ类水。

12.鹤盛镇共3条河道，其中岩上溪为Ⅱ类水；鹤盛溪、大矼溪为Ⅲ类水。

13.东城街道共1条河道，其中陡门溪为Ⅲ类水。

14.南城街道共3条河道，其中中塘溪、下塘溪、新民河为Ⅲ类水。

15.乌牛街道共4条河道，其中西岙溪、下庵溪坑为Ⅱ类水；乌牛溪、横屿河为Ⅲ类水。

16.黄田街道共3条河道，其中洞桥浦为Ⅳ类水；雅林浦为Ⅴ类水；千东河为劣Ⅴ类水。

17.瓯北街道共14条河道，其中白水浦、三闸湖为Ⅲ类水；礁头浦为Ⅴ类水；罗浦礁大河（江北）、张堡浦、浦西河、后垟浦、后周浦、礁下浦、上河浦、芦桥浦、龙新河（昌新路）、罗浮浦、小东浦为劣Ⅴ类水。

18.金溪镇共1条河道，洪源溪为Ⅲ类水。

三、6月份永嘉县“河长制”河道水质检测数据总结

2017年6月份永嘉县62条“河长制”河道，其中：

Ⅱ类水20条：桥头镇2条，桥下镇2条，岩头镇2条，沙头镇3条，岩坦镇7条，大若岩镇1条，鹤盛镇1条，乌牛街道2条，占32%。

Ⅲ类水23条：三江商务区2条，桥头镇1条，桥下镇2条，岩头镇1条，大若岩镇1条，碧莲镇2条，巽宅镇3条，鹤盛镇2条，东城街道1条，南城街道3条，乌牛街道2条，瓯北街道2条，金溪镇1条，占37%。

Ⅳ类水4条：桥下镇1条，枫林镇1条，碧莲镇1条，黄田街道1条，占7%。

Ⅴ类水3条：上塘中心城区管委会1条，黄田街道1条，瓯北街道1条，占5%。

劣Ⅴ类水12条：黄田街道1条，瓯北街道11条，占19%。

较之上月，本月12条河道水质变好，32条河道水质不变,18条河道水质变差,其中三江商务区1条，桥下镇3条，岩头镇2条，枫林镇1条，碧莲镇3条，巽宅镇3条，鹤盛镇2条，南城街道2条，金溪镇1条。