永嘉县8月份垃圾河道

水质检测报告（58条）

Test  Report

编号：2017水673

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县垃圾河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别               抽样检测

报 告 日 期          2017年08月31日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2017水673

共8页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2017.08.02-24 | 采 样 人 | 徐恩伟、周国榜 |
| 检验/检测场所 | 溶解氧、透明度现场检测 高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 58个 |
| 检验/检测环境 | 室温20℃-25℃ 湿度50%-60% | 检验/检测日期 | 2017.08.02-25 |
| 检验/检测项目 | 溶解氧、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |  |  |
| 检验/检测依据 | 水质 溶解氧的测定 电化学法 HJ 506-2009 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2006年） |  |  |
| 检验/检测设备 | 溶解氧测定仪YSI-58 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |  |  |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2017年08月02日至24日对永嘉县58条垃圾河道进行采样监测，监测结果见2-8页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检测：               审核：               批准：

| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 |  |  | 序号 | 河流名称 |  | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 |  | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  | 透明度 （cm） |
| 一 |  |  | 上塘中心城区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173927 |  |  | 1 | 鹅浦河 |  | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | Ⅴ类 | Ⅲ类 |  | 5.44 |  | 2.67 | 0.19 | 0.14 |  | 27 |
| 二 |  |  | 北城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173928 |  |  | 2 | 路口溪 |  | 28°10′42.2″ | 120°40′28.8″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 9.76 |  | 3.25 | 0.17 | 0.13 |  | 66 |
| S173929 |  |  | 3 | 戈田浦 |  | 28°9′30.8″ | 120°40′52″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 5.84 |  | 4.76 | 2.08 | 0.35 |  | 43 |
| S173930 |  |  | 4 | 大亨溪 |  | 28°11′24.1″ | 120°38′56.5″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  | 9.40 |  | 1.00 | 0.07 | 0.07 |  | 69 |
| S173931 |  |  | 5 | 杭郭溪 |  | 28°10′44.4″ | 120°40′18.4″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  | 9.16 |  | 2.84 | 0.20 | 0.08 |  | 67 |
| 三 |  |  | 三江商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173932 |  |  | 6 | G104挂彩 纵河 |  | 28°2′11″ | 120°44′31″ | Ⅴ类 | Ⅳ类 |  | 5.01 |  | 3.92 | 1.11 | 0.21 |  | 45 |
| S173933 |  |  | 7 | 中村纵河 |  | 28°2′12″ | 120°44′12″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  | 8.83 |  | 2.75 | 0.09 | 0.09 |  | 30 |
| S173934 |  |  | 8 | 梅园浦 |  | 28°2′29″ | 120°42′58″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 7.45 |  | 1.78 | 0.13 | 0.05 |  | 36 |
| S173935 |  |  | 9 | 长岙浦 |  | 28°2′37″ | 120°42′4″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 |  | 7.30 |  | 4.73 | 1.01 | 0.16 |  | 35 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 |  |  | 序号 | 河流名称 |  | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 |  | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  | 透明度 （cm） |
| S173936 |  |  | 10 | 后江河 |  | 28°3′17″ | 120°41′22″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 |  | 6.82 |  | 4.96 | 4.28 | 0.26 |  | 28 |
| S173937 |  |  | 11 | 浦东河 |  | 28°3′1″ | 120°41′8″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 4.67 |  | 10.6 | 16.1 | 0.75 |  | 37 |
| S173938 |  |  | 12 | 浦东港儿河 |  | 28°2′44″ | 120°41′8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 6.98 |  | 14.8 | 18.3 | 1.28 |  | 28 |
| S173939 |  |  | 13 | 江头河 |  | 28°3′10″ | 120°40′44.8″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 3.31 |  | 4.59 | 4.08 | 0.41 |  | 27 |
| S173940 |  |  | 14 | 罗溪河 |  | 28°4′27″ | 120°43′11″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 8.17 |  | 1.75 | 0.41 | 0.14 |  | 63 |
| S173941 |  |  | 15 | 北岙河 |  | 28°4′47″ | 120°43′3″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 7.21 |  | 5.26 | 0.98 | 0.09 |  | 28 |
| S173942 |  |  | 16 | 缪北河道 |  | 28°5′9″ | 120°42′33″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 6.38 |  | 3.96 | 2.85 | 0.26 |  | 45 |
| S173943 |  |  | 17 | 黄岙河 |  | 28°5′28″ | 120°42′1″ | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  | 5.69 |  | 3.42 | 1.44 | 0.20 |  | 27 |
| S173944 |  |  | 18 | 箬岙底河 |  | 28°6′35″ | 120°42′32″ | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 |  | 4.97 |  | 5.93 | 3.40 | 0.28 |  | 16 |
| S173945 |  |  | 19 | 箬岙河 |  | 28°6′50″ | 120°42′37″ | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 |  | 1.65 |  | 25.7 | 8.65 | 0.57 |  | 清淤中 |
| 四 |  |  | 桥头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173946 |  |  | 20 | 坦头溪 |  | 28°10′15″ | 120°28′50″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | 5.58 |  | 2.08 | 0.14 | 0.15 |  | 66 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 |  |  | 序号 | 河流名称 |  | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 |  | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  | 透明度 （cm） |
| S173947 |  |  | 21 | 窑底坑 |  | 28°10′24.6″ | 120°27′58″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 |  | 6.43 |  | 3.62 | 0.19 | 0.17 |  | 29 |
| 五 |  |  | 桥下镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173948 |  |  | 22 | 小京岙 至岩下 |  | 28°8′22″ | 120°33′60″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | 6.48 |  | 3.09 | 0.15 | 0.14 |  | 65 |
| S173949 |  |  | 23 | 小京岙溪 |  | 28°8′56″ | 120°34′31″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | 6.83 |  | 2.84 | 0.15 | 0.15 |  | 68 |
| S173950 |  |  | 24 | 梅岙溪 |  | 28°6′43″ | 120°34′43″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 |  | 6.26 |  | 4.56 | 1.19 | 0.17 |  | 25 |
| S173951 |  |  | 25 | 六岙河道 |  | 28°5′47″ | 120°35′49″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |  | 5.46 |  | 4.26 | 1.69 | 0.19 |  | 32 |
| S173952 |  |  | 26 | 西溪下游段 |  | 28°10′8″ | 120°33′12″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | 7.54 |  | 2.75 | 0.11 | 0.15 |  | 77 |
| S173953 |  |  | 27 | 玩具市场 桥边段 |  | 28°7′50″ | 120°33′37″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 7.46 |  | 2.95 | 0.14 | 0.12 |  | 35 |
| 六 |  |  | 岩头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173954 |  |  | 28 | 鲤溪河 |  | 28°24′27″ | 120°46′20″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 9.17 |  | 4.90 | 0.42 | 0.14 |  | 57 |
| S173955 |  |  | 29 | 张溪溪 |  | 28°25′28″ | 120°46′13″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 8.26 |  | 3.76 | 0.08 | 0.04 |  | 41 |
| S173956 |  |  | 30 | 苍坡溪 |  | 28°20′43.4″ | 120°44′8.5″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 7.04 |  | 3.25 | 0.14 | 0.14 |  | 49 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 |  |  | 序号 | 河流名称 |  | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 |  | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  | 透明度 （cm） |
| S173957 |  |  | 31 | 五尺溪 |  | 28°20′45″ | 120°44′8″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | 9.86 |  | 2.92 | 0.07 | 0.14 |  | 59 |
| 七 |  |  | 沙头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173958 |  |  | 32 | 大楠溪 |  | 28°15′05″ | 120°44′02″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 7.90 |  | 3.42 | 0.04 | 0.09 |  | >100 |
| S173959 |  |  | 33 | 小楠溪 |  | 28°15′50″ | 120°42′29″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 9.16 |  | 2.47 | 0.14 | 0.13 |  | 62 |
| S173960 |  |  | 34 | 楠溪江 （河口段） |  | 28°3′37.8″ | 120°40′37.0″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 |  | 7.11 |  | 4.43 | 0.17 | 0.24 |  | 31 |
| S173961 |  |  | 35 | 花坦溪 |  | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 8.66 |  | 2.92 | 0.03 | 0.03 |  | >100 |
| S173962 |  |  | 36 | 古庙溪 |  | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 8.56 |  | 2.92 | 0.07 | 0.08 |  | 56 |
| 八 |  |  | 枫林镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173963 |  |  | 37 | 狮溪溪 |  | 28°19′44.5″ | 120°46′46.8″ | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  | 7.06 |  | 4.76 | 0.67 | 0.30 |  | 36 |
| S173964 |  |  | 38 | 枫孤溪 |  | 28°18′29.6″ | 120°45′59.4″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  | 6.86 |  | 2.75 | 0.07 | 0.18 |  | 28 |
| 九 |  |  | 岩坦镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173965 |  |  | 39 | 岩坦溪（黄南口-溪口段） |  | 28°26′4″ | 120°43′11″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 8.24 |  | 3.22 | 0.02 | 0.03 |  | >100 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 |  |  | 序号 | 河流名称 |  | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 |  | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  | 透明度 （cm） |
| S173966 |  |  | 40 | 闪坑溪 |  | 28°28′47″ | 120°42′36″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | 8.28 |  | 3.92 | 0.08 | 0.13 |  | 38 |
| S173967 |  |  | 41 | 深龙溪 |  | 28°30′16″ | 120°38′00″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  | 8.24 |  | 2.95 | <0.02 | 0.03 |  | >100 |
| 十 |  |  | 鹤盛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173968 |  |  | 42 | 蓬一村河 |  | 28°22′9.3″ | 120°49′0.5″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 7.48 |  | 2.59 | 0.15 | 0.14 |  | 88 |
| 十一 |  |  | 东城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173969 |  |  | 43 | 陡门溪 |  | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 |  | 2.46 |  | 10.5 | 2.65 | 0.14 |  | 48 |
| S173970 |  |  | 44 | 陈岙河 |  | 28°9′40″ | 120°43′57.6″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 |  | 8.10 |  | 6.60 | 10.8 | 0.60 |  | 46 |
| S173971 |  |  | 45 | 陡门河 （敬仁） |  | 28°10′9.9″ | 120°44′17.3″ | Ⅱ类 | Ⅴ类 |  | 8.23 |  | 2.08 | 1.68 | 0.07 |  | 42 |
| S173972 |  |  | 46 | 河底河 |  | 28°9′39.8″ | 120°43′15.4″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  | 7.65 |  | 5.77 | 0.96 | 0.10 |  | 48 |
| 十二 |  |  | 南城街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173973 |  |  | 47 | 下塘溪 |  | 28°8′17.8″ | 120°41′39.4″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  | 9.98 |  | 2.08 | 0.09 | 0.05 |  | 66 |
| S173974 |  |  | 48 | 西巷河 |  | 28°8′25.6″ | 120°41′35.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 5.54 |  | 9.11 | 18.8 | 1.28 |  | 31 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 |  |  | 序号 | 河流名称 |  | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 |  | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  | 透明度 （cm） |
| S173975 |  |  | 49 | 电大浦 |  | 28°8′48.9″ | 120°40′13.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 5.74 |  | 4.26 | 5.97 | 0.79 |  | 27 |
| S173976 |  |  | 50 | 永中浦 |  | 28°9′11.6″ | 120°40′21.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 3.70 |  | 5.93 | 1.96 | 1.15 |  | 28 |
| S173977 |  |  | 51 | 戈田浦 |  | 28°9′8.1″ | 120°41′2.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 3.07 |  | 7.69 | 13.4 | 1.06 |  | 30 |
| 十三 |  |  | 乌牛街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173978 |  |  | 52 | 乌牛溪 |  | 28°3′31″ | 120°48′31″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  | 8.43 |  | 3.51 | 0.23 | 0.12 |  | 42 |
| S173979 |  |  | 53 | 河口岙支河 |  | 28°4′12″ | 120°48′17″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 |  | 6.51 |  | 8.24 | 2.76 | 0.26 |  | 27 |
| S173980 |  |  | 54 | 王宅、孙宅至西垟支河 |  | 28°2′10″ | 120°47′31″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 6.69 |  | 8.36 | 6.69 | 0.56 |  | 38 |
| 十四 |  |  | 黄田街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173981 |  |  | 55 | 江边河 |  | 28°6′40″ | 120°41′44″ | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 |  | 7.02 |  | 6.18 | 2.74 | 0.35 |  | 32 |
| 十五 |  |  | 瓯北街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S173982 |  |  | 56 | 塘头河 |  | 28°2′54″ | 120°38′43.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 3.17 |  | 5.68 | 8.75 | 0.64 |  | 45 |
| S173983 |  |  | 57 | 小东浦 |  | 28°2′46.9″ | 120°39′15.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  | 2.87 |  | 6.43 | 8.21 | 0.79 |  | 37 |
| 浙江省第十一地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验/检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017水673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共8页 第8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析编号 | 序号 |  |  |  | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） |  | 高锰酸盐 指数 （mg/L） |  | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |  |
| S173984 | 58 |  |  |  | 安丰溪 | 28°4′21.3″ | 120°36′59″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.14 |  | 2.25 |  | 0.11 | 0.09 | 48 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 箬岙河正在清淤中，因此透明度无法检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表： 校核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域58条垃圾河道类别分析

1.上塘中心城区管委会共1条河道，鹅浦河为Ⅲ类水。

2.北城街道共4条河道，其中大亨溪、杭郭溪为Ⅱ类水；路口溪为Ⅲ类水；戈田浦（北城）为劣Ⅴ类水。

3.三江商务区共14条河道，其中中村纵河、梅园浦为Ⅱ类水；半岭溪（罗溪河）、北岙河为Ⅲ类水；长岙浦、G104挂彩纵河、黄岙河为Ⅳ类水；箬岙底河、箬岙河、后江河、江头河、缪北河道、浦东河、浦东港儿河为劣Ⅴ类水。

4.桥头镇共2条河道，其中坦头溪、窑底河（岙底坑）为Ⅲ类水。

5.桥下镇共6条河道，其中小京岙至岩下段、小京岙溪、玩具市场桥边段、西溪下游段为Ⅲ类水；梅岙河为Ⅳ类水；六岙河道为Ⅴ类水。

6.岩头镇共4条河道，其中张溪为Ⅱ类水；五尺溪、鲤溪河、苍坡溪为Ⅲ类水。

7.沙头镇共5条河道，其中大楠溪江、花坦溪、古庙溪为Ⅱ类水；小楠溪江为Ⅲ类水；楠溪江河口段为Ⅳ类水。

8.枫林镇共2条河道，其中枫孤溪为Ⅲ类水；狮溪溪为Ⅳ类水。

9.岩坦镇共3条河道，其中岩坦溪（黄南-溪口段）、深龙溪为Ⅱ类水；闪坑溪为Ⅲ类水。

10.鹤盛镇共1条河道，其中蓬一村河为Ⅲ类水。

11.东城街道共4条河道，其中河底河为Ⅲ类水；陡门河（敬仁）为Ⅴ类水；陡门溪、陈岙溪为劣Ⅴ类水。

12.南城街道共5条河，其中下塘溪为Ⅱ类水；西巷河、电大浦、永中浦、戈田浦（南城）为劣Ⅴ类水。

13.乌牛街道共3条河道，其中乌牛溪为Ⅲ类水；河口岙河、王宅、孙宅至西垟支河为劣Ⅴ类水。

14.黄田街道共1条河道，其中江边河为劣Ⅴ类水。

15.瓯北街道共3条河道，其中安丰溪为Ⅱ类水；塘头河、小东浦为劣Ⅴ类水。

三、8月份永嘉县垃圾河道水质检测数据总结

2017年08月份永嘉县58条垃圾河道，其中：

Ⅱ类水12条：北城街道2条，三江商务区2条，岩头镇1条，沙头镇3条，岩坦镇2条，南城街道1条，瓯北街道1条，占21%。

Ⅲ类水19条：上塘中心城区管委会1条，北城街道1条，三江商务区2条，桥头镇2条，桥下镇4条，岩头镇3条，沙头镇1条，枫林镇1条，岩坦镇1条，鹤盛镇1条，东城街道1条，乌牛街道1条，占33%。

Ⅳ类水6条：三江商务区3条，桥下镇1条，沙头镇1条，枫林镇1条，占10%。

Ⅴ类水2条：桥下镇1条，东城街道1条，占3%。

劣Ⅴ类水19条：北城街道1条，三江商务区7条，东城街道2条，南城街道4条，乌牛街道2条，黄田街道1条，瓯北街道2条，占33%。

较之上月，本月10条河道水质变好,28条河道水质不变,20条河道水质变差,其中三江商务区7条，桥头镇1条，桥下镇4条，岩头镇1条，沙头镇1条，岩坦镇1条，东城街道3条，乌牛街道1条，黄田街道1条，。